60 HMT Pocket Acoustics

Beschlag für oben laufende Holztüren bis 60 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger

Laufschiene. Schalldämmung. Deckenmontage. Wandtaschenlösung.

Produkt-Highlights

Komfort

Hoher Wohnkomfort dank wirksamer Dämmung von Schall, Zugluft,

Gerüchen und unerwünschtem Lichteinfall

Flexibilität

Deckenintegrierte oder aufgesetzte Taschenlösungen möglich

Produktivität Türe nach Bauvollendung in Tasche montierbar

Technische Merkmale max. Türgewicht

Türdicke

60 kg

39–45 mm

2500 mm

800–1300 mm

750–1250 mm

+/- 2 mm

Nein

max. Türhöhe

Türbreite

Öffnungsbreite (LMB)

Höhenverstellbarkeit

Dämpfung

Material Türe

Holz

Oberflächenfarbe sichtbare Profile

Aluminium eloxiert

Systemausführungen

Anwendungsgebiet

Deckenmontage

Deckenmontage eingelassen

Obenlaufend

Ja

Ja

Ja

Beanspruchung leicht / privat zugänglich

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich

Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich

Ja

Ja

Ja

Durchgeführte Tests

Garantie

Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2020

Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

–

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit

sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer

von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung

Hawa Porta 60 HMT Pocket Acoustics bestehend aus Laufschiene, Laufwerk mit

Gleitlagerrollen, SoftStop, Stopper mit Rückhaltefeder, Laufwerk-Träger Kunststoff mit

Gehäuse Stahl, horizontales Dichtungs-Set, Dichtung vertikal

Optional:

(….) Montage-Set Hawa Porta 60/100

(….) Federpuffer

Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz

Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com

1

60 HMT Pocket Acoustics

Schnittstellen

Türblatt

–

–

–

–

Tragprofil- und Dichtungsnut oben (H × B) 30 × 27 mm

Führungs- und Dichtungsnut unten (H × B) 30 × 23 mm

Geschraubte Befestigung der Tragprofile und horizontalen Dichtungen

Nut für Dichtung vertikal 4 x 4 mm

Dichtungsebene vertikal

–

Auflauffläche für vertikale Dichtung muss bauseitig gelöst werden

(min. 6 mm Vorsatz zur Wandkonstruktion)

Spaltmass zum Boden

– Bodenluft von 8–12 mm können von der Dichtung aufgenommen werden

Taschenkonstruktion

– Die Taschenkonstruktion muss bauseitig gelöst werden

Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz

Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com

2