426 Sanitäranlagen: Versorgungsleitungen

Inhalt

210.810 Var. 12 Edelstahl-Wellrohre für Wellrohrsystem nach SN EN 15266	2

210.810 Var. 20 PLT Verschraubung für Wellrohrsystem nach SN EN 15266	9

210.810 Var. 20 PLT Verschraubung mit Aussengewinde für Wellrohrsystem nach SN EN 15266	9

210.810 Var. 20 PLT Verschraubung mit Innengewinde für Wellrohrsystem nach SN EN 15266	14

210.810 Var. 20 PLT Verschraubung Wandauslass (Winkel) mit Innengewinde für Wellrohrsystem nach SN EN 15266	17

210.810 Var. 20 PLT Verschraubung Kupplung (Wellrohr/Wellrohr) für Wellrohrsystem nach SN EN 15266	18

210.810 Var. 21 PLT T-Stücke für Wellrohrsystem nach SN EN 15266	21

PLT Zubehör für Wellrohrsystem nach SN EN 15266	27

# 210.810 Var. 12 Edelstahl-Wellrohre für Wellrohrsystem nach SN EN 15266

Pos. Nr. 			Var.		Produktname

210.810			12		PLT Wellrohr weichgeglüht m.PE

231.600			12		PLT Wellrohr weichgeglüht m.PE

618.120			12		PLT Wellrohr weichgeglüht m.PE

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 15 (1/2")

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN15(1/2") / 15m oder glw.

Typ: BOAGAZ M-0031947

MENGE: ..........EINHEIT: m

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 15 (1/2")

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN15 (1/2") / 30m oder glw.

Typ: M-0031946

MENGE: ..........EINHEIT: m

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 15 (1/2")

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN15 (1/2") / 75m oder glw.

Typ: M-0031944

MENGE: ..........EINHEIT: m

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 20 (3/4")

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN20 (3/4") / 15m oder glw.

Typ: M-0031952

MENGE: ..........EINHEIT: m

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 20 (3/4")

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN20 (3/4") / 30m oder glw.

Typ: M-0031951

MENGE: ..........EINHEIT: m

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 20 (3/4")

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN20 (3/4") / 75m oder glw.

Typ: M-0031950

MENGE: ..........EINHEIT: m

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 20 (3/4")

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN20 (3/4") / 105m oder glw.

Typ: M-0031949

MENGE: ..........EINHEIT: m

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 25 (1"), im Karton

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN25 (1") / 15m oder glw.

Typ: M-0031956

MENGE: ..........EINHEIT: m

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 25 (1")

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN25 (1") / 30m oder glw.

Typ: M-0031955

MENGE: ..........EINHEIT: m

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 25 (1")

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN25 (1") / 75m oder glw.

Typ: M-0031954

MENGE: ..........EINHEIT: m

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 25 (1")

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN25 (1") / 105m oder glw.

Typ: M-0031953

MENGE: ..........EINHEIT: m

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 32 (1 1/4")

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN32 (1 1/4") / 15m oder glw.

Typ: M-0031959

MENGE: ..........EINHEIT: m

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 32 (1 1/4")

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN32 (1 1/4") / 30m oder glw.

Typ: M-0031958

MENGE: ..........EINHEIT: m

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 32 (1 1/4")

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN32 (1 1/4") / 45m oder glw.

Typ: M-0031960

MENGE: ..........EINHEIT: m

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 32 (1 1/4")

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN32 (1 1/4") / 75m oder glw.

Typ: M-0031980

MENGE: ..........EINHEIT: m

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 40 (1 1/2")

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN40 (1 1/2") / 15m oder glw.

Typ: M-0031962

MENGE: ..........EINHEIT: m

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 40 (1 1/2")

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN40 (1 1/2") / 30m oder glw.

Typ: M-0038294

MENGE: ..........EINHEIT: m

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 50 (2")

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN50 (2") / 15m oder glw.

Typ: M-0031965

MENGE: ..........EINHEIT: m

Edelstahl-Wellrohr PLT DN 50 (2")

Rohrleitung für Gasanlagen mit Edelstahlwellrohr aus

Werkstoff 1.4404 weichgeglüht

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

- Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C

mit äußerem Schutzmantel aus Polyethylen PE (gelb)

Fabrikat: BOAGAZ-DN50 (2") / 30m oder glw.

Typ: M-0031964

MENGE: ..........EINHEIT: m

# 210.810 Var. 20 PLT Verschraubung für Wellrohrsystem nach SN EN 15266

Pos. Nr. 			Var.		Produktname

210.810			20		Verschraubung f.Wellrohrsystem

240.110			12		Verschraubung f.Wellrohrsystem

240.800			12		Verschraubung f.Wellrohrsystem

241.610			12		Verschraubung f.Wellrohrsystem

244.200			12		Verschraubung f.Wellrohrsystem

244.300			12		Verschraubung f.Wellrohrsystem

660.130			12		Verschraubung f.Wellrohrsystem

818.710			12		Verschraubung f.Wellrohrsystem

## 210.810 Var. 20 PLT Verschraubung mit Aussengewinde für Wellrohrsystem nach SN EN 15266

PLT Verschraubung mit Aussengewinde DN15 (1/2") x R 1/2"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Aussengewinde DN15 x R1/2" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN15(1/2") x R1/2" oder glw.

Typ: M-0032963

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Aussengewinde DN15 (1/2") x R 3/4"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Aussengewinde DN15 x R1/2" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN15(1/2") x R3/4" oder glw.

Typ: M-0041248

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Aussengewinde DN20 (3/4") x R 1/2"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Aussengewinde DN20 (3/4") x R 1/2" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN20(3/4") x R1/2" oder glw.

Typ: M-0036632

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Aussengewinde DN20 (3/4") x R 3/4"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Aussengewinde DN20 (3/4") x R 3/4" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN20(3/4") x R3/4" oder glw.

Typ: M-0032964

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Aussengewinde DN20 (3/4") x R 1"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Aussengewinde DN20 (3/4") x R 1" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN20(3/4") x R1" oder glw.

Typ: M-0035630

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Aussengewinde DN25 (1") x R 1/2"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Aussengewinde DN25 (1") x R 1/2" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN25(1") x R1/2" oder glw.

Typ: M-0040867

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Aussengewinde DN25 (1") x R 3/4"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Aussengewinde DN25 (1") x R 3/4" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN25(1") x R3/4" oder glw.

Typ: M-0036633

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Aussengewinde DN25 (1") x R 1"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Aussengewinde DN25 (1") x R 1" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN25(1") x R1" oder glw.

Typ: M-0032965

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Aussengewinde DN25 (1") x R 1 1/4"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Aussengewinde DN25 (1") x R 1 1/4" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN25(1") x R1 1/4" oder glw.

Typ: M-0035631

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Aussengewinde DN32 (1 1/4") x R 3/4"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Aussengewinde DN32 (1 1/4") x R 3/4" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN32(1 1/4") x R3/4" oder glw.

Typ: M-0041951

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Aussengewinde DN32 (1 1/4") x R 1“

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Aussengewinde DN32 (1 1/4") x R 1“ (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN32 x R1" oder glw.

Typ: M-0041145

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Aussengewinde DN32 (1 1/4") x R 1 1/4"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Aussengewinde DN32 (1 1/4") x R 1 1/4" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN32(1 1/4") x R1 1/4" oder glw.

Typ: M-0032966

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Aussengewinde DN40 (1 1/2") x R 1 1/2"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Aussengewinde DN40 (1 1/2") x R 1 1/2" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN40(1 1/2") x R1 1/2" oder glw.

Typ: M-0032967

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Aussengewinde DN50 (2") x R 1 1/4"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Aussengewinde DN50 (2") x R 1 1/4" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN50(2") x R1 1/4" oder glw.

Typ: M-0042757

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Aussengewinde DN50 (2") x R 2“

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Aussengewinde DN50 (2") x R 2“ (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN50(2") x R2" oder glw.

Typ: M-0032968

MENGE: ..........

## 210.810 Var. 20 PLT Verschraubung mit Innengewinde für Wellrohrsystem nach SN EN 15266

PLT Verschraubung mit Innengewinde DN15 (1/2") x Rp 1/2"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Innengewinde DN15 x Rp1/2" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN15(1/2") x Rp1/2" oder glw.

Typ: M-0031860

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Innengewinde DN15 (1/2") x Rp 3/4"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Innengewinde DN15 (1/2") x Rp 3/4" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN15(1/2") x Rp3/4" oder glw.

Typ: M-0041249

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Innengewinde DN20 (3/4") x Rp 1/2"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Innengewinde DN20 (3/4") x Rp 1/2" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN20(3/4") x Rp1/2" oder glw.

Typ: M-0031861

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Innengewinde DN20 (3/4") x Rp 3/4"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Innengewinde DN20 (3/4") x Rp 3/4" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN20(3/4") x Rp3/4" oder glw.

Typ: M-0031862

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Innengewinde DN20 (3/4") x Rp 1"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Innengewinde DN20 (3/4") x Rp 1" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN20(3/4") x Rp1" oder glw.

Typ: M-0041435

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Innengewinde DN25 (1") x Rp 1"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Innengewinde DN25 (1") x Rp 1" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN25(1") x Rp1" oder glw.

Typ: M-0031865

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Innengewinde DN25 (1") x Rp 3/4"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Innengewinde DN25 (1") x Rp 3/4" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN25(1") x Rp3/4" oder glw.

Typ: M-0031864

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Innengewinde DN25 (1") x Rp 1/2"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Innengewinde DN25 (1") x Rp 1/2" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN25(1") x Rp1/2" oder glw.

Typ: M-0031863

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Innengewinde DN32 (1 1/4") x Rp 1"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Innengewinde DN32 (1 1/4") x Rp 1" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN32(1 1/4") x Rp1" oder glw.

Typ: M-0042811

MENGE: ..........

PLT Verschraubung mit Innengewinde DN32 (1 1/4") x Rp 1 1/4"

Systemkomponente aus Messing

mit konischem Innengewinde DN32 (1 1/4") x Rp 1 1/4" (EN10226-1)

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN32(1 1/4") x Rp1 1/4" oder glw.

Typ: M-0042812

MENGE: ..........

## 210.810 Var. 20 PLT Verschraubung Wandauslass (Winkel) mit Innengewinde für Wellrohrsystem nach SN EN 15266

PLT Verschraubung Wandauslass DN20 (3/4") x Rp 1/2"

Systemkomponente aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-Wandauslass DN20 (3/4") x Rp 1/2" oder glw.

Typ: M-0040858

MENGE: ..........

PLT Verschraubung Wandauslass DN25 (1") x Rp 1/2"

Systemkomponente aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-Wandauslass DN25 (1") x Rp 1/2"oder glw.

Typ: M-0040859

MENGE: ..........

PLT Verschraubung Wandauslass DN20 (3/4") x Rp 3/4"

Systemkomponente aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-Wandauslass DN20 (3/4") x Rp 3/4"oder glw.

Typ: M-0040860

MENGE: ..........

PLT Verschraubung Wandauslass DN25 (1“) x Rp 3/4"

Systemkomponente aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-Wandauslass DN25 (1“) x Rp 3/4"oder glw.

Typ: M-0040861

MENGE: ..........

## 210.810 Var. 20 PLT Verschraubung Kupplung (Wellrohr/Wellrohr) für Wellrohrsystem nach SN EN 15266

PLT Kupplung DN15

Systemkomponente Kupplung aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN15(1/2") oder glw.

Typ: M-0031867

MENGE: ..........

PLT Kupplung DN20

BOAGAZ Systemkomponente Kupplung aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN20(3/4") oder glw.

Typ: M-0031868

MENGE: ..........

PLT Kupplung DN25

BOAGAZ Systemkomponente Kupplung aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN25(1") oder glw.

Typ: M-0031869

MENGE: ..........

PLT Kupplung DN32

BOAGAZ Systemkomponente Kupplung aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN32(1 1/4") oder glw.

Typ: M-0031870

MENGE: ..........

PLT Kupplung DN40

BOAGAZ Systemkomponente Kupplung aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN40(1 1/2") oder glw.

Typ: M-0031871

MENGE: ..........

PLT Kupplung DN50

BOAGAZ Systemkomponente Kupplung aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN50(2") oder glw.

Typ: M-0031872

MENGE: ..........

PLT Reduktionskupplung DN 20 x DN 15

BOAGAZ Systemkomponente Reduktionskupplung aus Messing

Reduzierung von DN20 auf DN15

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN20 x DN15 oder glw.

Typ: M-0036638

MENGE: ..........

PLT Reduktionskupplung DN 25 x DN 20

BOAGAZ Systemkomponente Reduktionskupplung aus Messing

Reduzierung von DN25 auf DN20

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN25 x DN20 oder glw.

Typ: M-0036637

MENGE: ..........

PLT Reduktionskupplung DN 32 x DN 25

BOAGAZ Systemkomponente Reduktionskupplung aus Messing

Reduzierung von DN32 auf DN25

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN32 x DN25 oder glw.

Typ: M-0036636

MENGE: ..........

PLT Reduktionskupplung DN 50 x DN 32

BOAGAZ Systemkomponente Reduktionskupplung aus Messing

Reduzierung von DN50 auf DN32

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN50 x DN32 oder glw.

Typ: M-0042758

MENGE: ..........

# 210.810 Var. 21 PLT T-Stücke für Wellrohrsystem nach SN EN 15266

Pos. Nr. 			Var.		Produktname

210.810			21		T-Stück für Wellrohrsystem

PLT T-Stück DN15x15x15 (1/2"x1/2"x1/2")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN15 (1/2") oder glw.

Typ: M-0031873

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN20x15x20 (3/4"x1/2"x3/4")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN20x15x20 (3/4"x1/2"x3/4") oder glw.

Typ: M-0031876

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN20x15x15 (3/4"x1/2"x1/2")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN20x15x15 (3/4"x1/2"x1/2") oder glw.

Typ: M-0031877

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN20x20x20 (3/4"x3/4"x3/4")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266, TRGI:2008-SVGW Arbeitsblatt G-600, TRF 2012

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN20 (3/4") oder glw.

Typ: M-0031878

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN25x25x25 (1"x1"x1")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN25 (1") oder glw.

Typ: M-0031879

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN25x15x25 (1"x1/2"x1")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN25x15x25 (1"x1/2"x1") oder glw.

Typ: M-0031880

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN25x20x25 (1"x3/4"x1")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN25x20x25 (1"x3/4"x1") oder glw.

Typ: M-0031881

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN25x20x20 (1"x3/4"x3/4")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN25x20x20 (1"x3/4"x3/4") oder glw.

Typ: M-0031882

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN25x15x20 (1"x1/2"x3/4")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN25x15x20 (1"x1/2"x3/4") oder glw.

Typ: M-0031883

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN32x32x32 (1 1/4"x1 1/4"x1 1/4")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN32 (1 1/4") oder glw.

Typ: M-0031884

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN32x25x25 (1 1/4"x1"x1")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN32x25x25 (1 1/4"x1"x1") oder glw.

Typ: M-0036368

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN32x25x20 (1 1/4"x1"x3/4")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN32x25x20 (1 1/4"x1"x3/4") oder glw.

Typ: M-0036369

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN32x20x20 (1 1/4"x3/4"x3/4")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN32x20x20 (1 1/4"x3/4"x3/4") oder glw.

Typ: M-0036370

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN20 (3/4") mit Rp 1/2"

Systemkomponente T-Stück mit ½" Innengewinde

(Manometeranschluss) aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ- DN20 (3/4") mit Rp 1/2" oder glw.

Typ: M-0042679

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN25 (1") mit Rp 1/2"

Systemkomponente T-Stück mit ½" Innengewinde

(Manometeranschluss) aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ- DN25 (1") mit Rp 1/2" oder glw.

Typ: M-0042680

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN32 (1 1/4") mit Rp 1/2"

Systemkomponente T-Stück mit ½" Innengewinde

(Manometeranschluss) aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN32 (1 1/4") mit Rp 1/2" oder glw.

Typ: M-0042681

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN40x40x40 (1 1/2"x1 1/2"x1 1/2")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN40x40x40 (1 1/2"x1 1/2"x1 1/2") oder glw.

Typ: M-0042410

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN40x25x40 (1 1/2"x1"x1 1/2")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-DN40x25x40 (1 1/2"x1"x1 1/2") oder glw.

Typ: M-0042745

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN40x25x25 (1 1/2"x1"x1")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ- DN40x25x25 (1 1/2"x1"x1") oder glw.

Typ: M-0042749

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN50x50x50 (2"x2"x2")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ-T- DN50x50x50 (2"x2"x2") oder glw.

Typ: M-0042411

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN50x25x50 (2"x1 1/4"x2")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ- DN50x25x50 (2"x1 1/4"x2") oder glw.

Typ: M-0042750

MENGE: ..........

PLT T-Stück DN50x25x25 (2"x1 1/4"x1 1/4")

Systemkomponente T-Stück aus Messing

Doppeldichtung: Elastomer EN549 & Metall/Metall

SVGW Systemzulassung gemäss SN EN 15266

Erdgas und Flüssiggas bis 0.5 bar, HTB

Fabrikat: BOAGAZ- DN50x25x25 (2"x1 1/4"x1 1/4") oder glw.

Typ: M-0042754

MENGE: ..........

# PLT Zubehör für Wellrohrsystem nach SN EN 15266

PLT Clipschale für DN15 Edelstahlwellrohr

Systemkomponente Clipschale verzinkt 2m

Fabrikat: BOAGAZ-Clipschale DN15 oder glw.

Typ: K-0038001

MENGE: ..........

PLT Clipschale für DN20 Edelstahlwellrohr

Systemkomponente Clipschale verzinkt 2m

Fabrikat: BOAGAZ-Clipschale DN20 oder glw.

Typ: K-0038002

MENGE: ..........

PLT Clipschale für DN25 Edelstahlwellrohr

Systemkomponente Clipschale verzinkt 2m

Fabrikat: BOAGAZ-Clipschale DN25 oder glw.

Typ: K-0038003

MENGE: ..........

PLT Clipschale für DN32 Edelstahlwellrohr

Systemkomponente Clipschale verzinkt 2m

Fabrikat: BOAGAZ-Clipschale DN32 oder glw.

Typ: K-0038004

MENGE: ..........

PLT Clipschale für DN40 Edelstahlwellrohr

Systemkomponente Clipschale verzinkt 2m

Fabrikat: BOAGAZ-Clipschale DN40 oder glw.

Typ: K-0038005

MENGE: ..........

PLT Clipschale für DN50 Edelstahlwellrohr

Systemkomponente Clipschale verzinkt 2m

Fabrikat: BOAGAZ-Clipschale DN50 oder glw.

Typ: K-0038006

MENGE: ..........