Ausschreibungstext RUFALEX 2011

AUTOROLL SAFE 55 Kassetten-Rolltor: stranggepresster MAXISAFE 55 Rollladen einwandig

Rolltorkastensystem AUTOROLL SAFE 55 aus rollgeformtem Aluminium-Blech mit Stahl- oder Druckgussseitenteilen, farbig beschichtet. Führungsschienen aus stranggepresstem Alu 26 x 80 mm. Antriebswelle aus verzinktem Stahl, in Kugellagerlagerung fixiert.

Rollladenpanzer MAXISAFE 55. Alu-Schiebeprofile 55 x 12 mm. stranggepresst, farblos anodisiert, leicht bombiert, mit 3 Zierrillen, absolut flächenstabil.

Schlussstab aus stranggepresstem Alu, farblos anodisiert.

Antriebs-Varianten:

Motorantrieb:

Wellenmodul 70 mm oder 102 mm:

- Rohrmotorantrieb 230 V, mit progressiver Endlagendefinition und integrierter Nothandbedienung und Abrollsicherung.

Steuerungen:

- Somfy Freeroll plug-and-play. Bedienung mittels Taster oder Funkhandsender.

Einbruchsicherheit WK3 geprüft

Systemausführung inklusive Sicherheitsbehang nach ENV 1627 (Ausgabe Juli 1997)